检  测  报  告

报告编号：RYJC2411002

项目名称：   河北轩翼高新汽车零部件有限公司验收检测

委托单位：       河北轩翼高新汽车零部件有限公司

河北瑞耀环境检测技术有限公司

2024年11月日

说  明

- 1、本报告无本公司检验检测专用章、章、骑缝章无效。

- 2、本报告无编制人、审核人及签发人签字无效。

3、报告涂改、增删无效。

4、本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下项目检测值。本报告只对本次检测结果负责，由委托单位自行采集送检的样品，本公司仅对送检样品检测结果负责，不对样品来源负责。

- 5、不得部分复制报告；复制报告未重新加盖检验检测专用章、章和骑缝章无效。

- 6、未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商业广告等宣传使用。

7、对本报告如有异议，请在收到报告之日起十五日内向我公司书面提出。逾期不提出，视为认可检测报告。

参检人员：范博涵、南志航、郭崇义、张旭旭、王紫涵、次瑜静、张春语、周景新、毕景利

编制人员：

审核人员：

签发人员：

签发日期：     年     月     日

河北瑞耀环境检测技术有限公司

地址：河北省石家庄市高新区湘江道319号天山科技园1号楼7单元2楼

邮编：050035

电话：0311-68124032

一、项目概况

表1  项目信息一览表

| 项目名称 | 河北轩翼高新汽车零部件有限公司验收检测 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 河北轩翼高新汽车零部件有限公司 |  |  |
| 项目地址 | 河北省保定市涿州市松林店镇楼桑庙村北口 |  |  |
| 联系人及电话 | 任思远 15633769776 |  |  |
| 采样日期 | 2024.11.6~11.7 | 分析日期 | 2024.11.7~11.13 |

二、检测依据及仪器信息

表2  检测依据及仪器信息表

| 序号 | 检测类别 | 检测项目 | 分析方法名称及标准号 | 仪器名称型号及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织 废气 | 颗粒物 （进口） | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996及其修改单 | 自动烟尘烟气综合测试仪 JF-3012/RYXJ088 电子天平 ATX124/RYSJ012 电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9023A/RYSJ009 | -- |
|  |  | 颗粒物 （出口） | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017 | 大流量低浓度烟尘烟气测试仪 MK-1001/RYXJ087 恒温恒湿空调机组 YKX-3WS/ RYSJ021 电子天平 AUW220D/RYSJ013 电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9023A/RYSJ009 | 1.0mg/m3 |
|  |  | 非甲烷 总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | 自动烟尘烟气综合测试仪 JF-3012/RYXJ088 大流量低浓度烟尘烟气测试仪 MK-1001/RYXJ087 真空采样箱/微型采样泵 HP-CYB-03 RYXH042/RYXH035 气相色谱仪 GC-7820 /RYSJ002 | 0.07mg/m³ |

续表2  检测依据及仪器信息表

| 序号 | 检测类别 | 检测项目 | 分析方法名称及标准号 | 仪器名称型号及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织 废气 | 氨 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 533-2009 | 大流量低浓度烟尘烟气测试仪 MK-1001/RYXJ087 大气采样仪 QC-2B/RYXJ086 可见分光光度计 T6-新悦/RYSJ007 | 0.25 mg/m³ |
| 2 | 无组织 废气 | 颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ 1263-2022 | 智能24小时/颗粒物综合采样器 JF-2031A型 RYXJ065/RYXJ066 /RYXJ067/RYXJ068 恒温恒湿空调机组 YKX-3WS/ RYSJ021 电子天平 AUW220D/ RYSJ013 | 168μg/m3 |
|  |  | 非甲烷 总烃 | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017 | 低流量空气采样器 TWA-300H型 RYXH030/RYXH031 /RYXH032/RYXH033 气相色谱仪 GC-7820 /RYSJ002 | 0.07mg/m³ |
| 3 | 废水 | pH | 《水质 pH值的测定 电极法》 HJ 1147-2020 | PHBJ-260型便携式pH计 PHBJ-260型 RYXJ083 | -- |
|  |  | 化学需 氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017 | -- | 4mg/L |
|  |  | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009 | 可见分光光度计 T6-新悦 RYSJ007 | 0.025mg/L |
|  |  | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989 | 电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9023A/RYSJ009 电子天平 ATX124/RYSJ012 | -- |
|  |  | 总氮 | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法》 HJ 636-2012 | 紫外可见分光光度计UV-1780 RYSJ006 | 0.05mg/L |

续表2  检测依据及仪器信息表

| 序号 | 检测类别 | 检测项目 | 分析方法名称及标准号 | 仪器名称型号及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 废水 | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989 | 可见分光光度计 T6-新悦 RYSJ007 | 0.01mg/L |
|  |  | 五日生化需氧量 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009 | BOD培养箱 SHP-300JB RYSJ020 | 0.5mg/L |
| 4 | 噪声 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 | 多功能声级计 AWA5688/RYXJ063 声校准器 AWA6022A/RYXJ103 | -- |

三、样品信息

表3  样品信息表

| 序号 | 检测类别 | 检测点位名称 | 检测因子及数量 | 检测频次 | 样品描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织 废气 | 粉碎工序进口1# | 颗粒物（6） | 3次/天 检测2天 | 滤筒完好无损 |
|  |  | 粉碎工序排气筒出口2# | 颗粒物（6） |  | 采样头完好无损 |
|  |  | 吹塑、注塑、挤出、成塑、焊接工序进口3# | 非甲烷总烃（18） |  | 特氟龙气袋完好无漏气 |
|  |  | 吹塑、注塑、挤出、成塑、焊接工序排气筒出口4# | 非甲烷总烃（18） 氨（6） |  | 特氟龙气袋完好无漏气 吸收瓶完好无漏液 |
| 2 | 无组织 废气 | 参照点1# | 颗粒物（8） | 4次/天 检测2天 | 滤膜完好无损 |
|  |  | 监控点2# | 颗粒物（24） 非甲烷总烃（24） |  | 滤膜完好无损 特氟龙气袋完好无漏气 |
|  |  | 监控点3# |  |  |  |
|  |  | 监控点4# |  |  |  |
|  |  | （厂区） 车间外1m5# | 非甲烷总烃（8） |  | 特氟龙气袋完好无漏气 |
| 3 | 废水 | 污水总排口 | pH 悬浮物（8） 总磷（8） 五日生化需氧量（8） 化学需氧量、氨氮、总氮（8） | 4次/天 检测2天 | 浅黄、略浑浊、无明显异味 |

续表3  样品信息表

| 序号 | 检测类别 | 检测点位名称 | 检测因子及数量 | 检测频次 | 样品描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 噪声 | 东厂界1# | 厂界噪声 | 昼间 1次/天 检测2天 | -- |
|  |  | 西厂界2# |  |  |  |
|  |  | 北厂界3# |  |  |  |

四、检测结果

表4 有组织废气检测结果

| 检测点位 及 采样日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 执行标准号 及标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |  |
| 粉碎工序进口1# 2024.11.6 | 标干流量 | Nm³/h | 1907 | 2050 | 1943 | 1967 | -- | -- |
|  | 颗粒物 排放浓度 | mg/m3 | 128 | 107 | 116 | 117 | -- | -- |
|  | 颗粒物 排放速率 | kg/h | 0.244 | 0.219 | 0.225 | 0.230 | -- | -- |
| 粉碎工序排气筒出口2# 2024.11.6 （布袋除尘器+15米排气筒） | 标干流量 | Nm³/h | 2270 | 2340 | 2259 | 2290 | -- | -- |
|  | 颗粒物 排放浓度 | mg/m3 | 7.6 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | GB 31572-2015表5 ≤20 | 达标 |
|  | 颗粒物 排放速率 | kg/h | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | -- | -- |
| 吹塑、注塑、挤出、成塑、焊接工序进口3# 2024.11.6 | 标干流量 | Nm³/h | 5918 | 6060 | 5741 | 5906 | -- | -- |
|  | 非甲烷总烃 （以C计） 浓度 | mg/m³ | 26.7 | 23.9 | 22.2 | 24.3 | -- | -- |
|  | 非甲烷总烃 （以C计） 速率 | kg/h | 0.158 | 0.145 | 0.127 | 0.143 | -- | -- |
| 吹塑、注塑、挤出、成塑、焊接工序排气筒出口4# 2024.11.6 （二级活性炭吸附+15米排气筒） | 标干流量 | Nm³/h | 6470 | 6557 | 6356 | 6461 | -- | -- |
|  | 非甲烷总烃 （以C计） 排放浓度 | mg/m3 | 4.37 | 4.56 | 4.08 | 4.34 | GB 31572-2015表5 ≤60 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 （以C计） 排放速率 | kg/h | 0.028 | 0.030 | 0.026 | 0.028 | -- | -- |
| 非甲烷总烃最低去除效率 |  | % | 79.4 |  |  |  | -- | -- |

续表4 有组织废气检测结果

| 检测点位 及 采样日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 执行标准号 及标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |  |
| 吹塑、注塑、挤出、成塑、焊接工序排气筒出口4# 2024.11.6 （二级活性炭吸附+15米排气筒） | 氨 排放浓度 | mg/m3 | 0.54 | 0.73 | 0.89 | 0.72 | GB 31572-2015表5 ≤20 | 达标 |
|  | 氨 排放速率 | kg/h | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | -- | -- |
| 粉碎工序进口1# 2024.11.7 | 标干流量 | Nm³/h | 1864 | 1906 | 1918 | 1896 | -- | -- |
|  | 颗粒物 排放浓度 | mg/m3 | 123 | 112 | 119 | 118 | -- | -- |
|  | 颗粒物 排放速率 | kg/h | 0.229 | 0.213 | 0.228 | 0.224 | -- | -- |
| 粉碎工序排气筒出口2# 2024.11.7 （布袋除尘器+15米排气筒） | 标干流量 | Nm³/h | 2229 | 2267 | 2311 | 2269 | -- | -- |
|  | 颗粒物 排放浓度 | mg/m3 | 7.7 | 6.9 | 7.5 | 7.4 | GB 31572-2015表5 ≤20 | 达标 |
|  | 颗粒物 排放速率 | kg/h | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | -- | -- |
| 吹塑、注塑、挤出、成塑、焊接工序进口3# 2024.11.7 | 标干流量 | Nm³/h | 6093 | 5860 | 5962 | 5972 | -- | -- |
|  | 非甲烷总烃 （以C计） 浓度 | mg/m³ | 26.3 | 23.6 | 21.1 | 23.7 | -- | -- |
|  | 非甲烷总烃 （以C计） 速率 | kg/h | 0.160 | 0.138 | 0.126 | 0.141 | -- | -- |
| 吹塑、注塑、挤出、成塑、焊接工序排气筒出口4# 2024.11.7 （二级活性炭吸附+15米排气筒） | 标干流量 | Nm³/h | 6533 | 6405 | 6487 | 6475 | -- | -- |
|  | 氨 排放浓度 | mg/m3 | 0.46 | 0.62 | 0.78 | 0.62 | GB 31572-2015表5 ≤20 | 达标 |
|  | 氨 排放速率 | kg/h | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | -- | -- |
|  | 非甲烷总烃 （以C计） 排放浓度 | mg/m3 | 4.31 | 4.04 | 4.54 | 4.30 | GB 31572-2015表5 ≤60 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 （以C计） 排放速率 | kg/h | 0.028 | 0.026 | 0.029 | 0.028 | -- | -- |
| 非甲烷总烃最低去除效率 |  | % | 76.6 |  |  |  | -- | -- |

表5  无组织排放废气检测结果

| 检测项目及单位 | 采样 日期 | 检测点位 | 检测结果 |  |  |  |  | 执行标准号 及标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 最大值 |  |  |
| 颗粒物 mg/m³ | 2024.11.6 | 参照点1# | 0.201 | 0.213 | 0.193 | 0.185 | 0.416 | GB 31572-2015表9 ≤1.0 | 达标 |
|  |  | 监控点2# | 0.390 | 0.397 | 0.378 | 0.384 |  |  |  |
|  |  | 监控点3# | 0.386 | 0.406 | 0.394 | 0.377 |  |  |  |
|  |  | 监控点4# | 0.401 | 0.416 | 0.387 | 0.392 |  |  |  |
| 非甲烷 总烃 （以C计） mg/m³ | 2024.11.6 | 监控点2# | 0.81 | 0.89 | 0.92 | 0.85 | 1.14 | DB13/2322-2016表2 ≤2.0 | 达标 |
|  |  | 监控点3# | 0.95 | 0.99 | 1.02 | 0.93 |  |  |  |
|  |  | 监控点4# | 1.05 | 1.09 | 1.11 | 1.14 |  |  |  |
|  |  | （厂区）车间外1m5# | 2.10 | 1.82 | 1.92 | 2.03 | 2.10 | DB13/2322-2016表3 ≤4.0 及 GB37822-2019表A.1 ≤6 | 达标 |
| 颗粒物 mg/m³ | 2024.11.7 | 参照点1# | 0.202 | 0.218 | 0.192 | 0.181 | 0.412 | GB 31572-2015表9 ≤1.0 | 达标 |
|  |  | 监控点2# | 0.394 | 0.404 | 0.388 | 0.377 |  |  |  |
|  |  | 监控点3# | 0.386 | 0.391 | 0.405 | 0.385 |  |  |  |
|  |  | 监控点4# | 0.403 | 0.412 | 0.393 | 0.370 |  |  |  |
| 非甲烷 总烃 （以C计） mg/m³ | 2024.11.7 | 监控点2# | 0.78 | 0.83 | 0.86 | 0.74 | 1.13 | DB13/2322-2016表2 ≤2.0 | 达标 |
|  |  | 监控点3# | 0.91 | 0.88 | 0.94 | 0.98 |  |  |  |
|  |  | 监控点4# | 1.08 | 1.13 | 1.03 | 0.99 |  |  |  |
|  |  | （厂区）车间外1m5# | 1.98 | 2.07 | 1.88 | 1.79 | 2.07 | DB13/2322-2016表3 ≤4.0 及 GB37822-2019表A.1 ≤6 | 达标 |

- 表6  废水检测结果

| 采样日期及 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 平均值/范围值 | 执行标准号 及标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 污水总排口1# 2024.11.6 | pH | 无量纲 | 7.2 （28.1℃） | 7.2 （30.3℃） | 7.2 （31.2℃） | 7.2 （31.3℃） | 7.2 | 6~9 | 达标 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 30 | 27 | 32 | 26 | 29 | ≤300 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 82 | 86 | 84 | 91 | 86 | ≤500 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.149 | 0.160 | 0.135 | 0.162 | 0.152 | ≤45 | 达标 |
|  | 总磷 | mg/L | 2.54 | 2.83 | 2.42 | 2.51 | 2.58 | ≤5 | 达标 |
|  | 总氮 | mg/L | 7.84 | 7.62 | 7.32 | 7.99 | 7.69 | ≤65 | 达标 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 27.8 | 28.1 | 29.7 | 27.8 | 28.4 | ≤250 | 达标 |
| 污水总排口1# 2024.11.7 | pH | 无量纲 | 7.1 （27.2℃） | 7.2 （28.4℃） | 7.2 （30.3℃） | 7.2 （29.1℃） | 7.1~7.2 | 6~9 | 达标 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 29 | 25 | 31 | 33 | 30 | ≤300 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 81 | 86 | 88 | 91 | 87 | ≤500 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.144 | 0.162 | 0.152 | 0.138 | 0.149 | ≤45 | 达标 |
|  | 总磷 | mg/L | 2.57 | 2.76 | 2.45 | 2.64 | 2.61 | ≤5 | 达标 |
|  | 总氮 | mg/L | 7.62 | 7.60 | 7.75 | 7.67 | 7.66 | ≤65 | 达标 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 27.8 | 26.8 | 30.3 | 28.9 | 28.5 | ≤250 | 达标 |
| 执行标准：《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，同时满足涿州市松林店污水处理厂进水水质要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7  噪声检测结果

单位：dB（A）

| - 采样时间 | - 检测点位 | 昼间 | 执行标准及标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2024.11.6 | 东厂界1# | - 55.1 | - GB12348-2008表1中2类 - 昼间≤60 | - 达标 |
|  | 西厂界2# | - 52.8 |  | - 达标 |
|  | 北厂界3# | - 54.9 |  | - 达标 |

续表7  噪声检测结果

单位：dB（A）

| - 采样时间 | - 检测点位 | 昼间 | 执行标准及标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2024.11.7 | 东厂界1# | - 56.4 | - GB12348-2008表1中2类 - 昼间≤60 | - 达标 |
|  | 西厂界2# | - 53.4 |  | - 达标 |
|  | 北厂界3# | - 55.2 |  | - 达标 |
| - 注：1、夜间不生产，故未检测夜间噪声。 - 2、南厂界紧邻其它企业，不具备检测条件。 |  |  |  |  |

无组织废气及噪声检测点位示意图：

其它企业

空地

3#▲

库

房

道路

1#○

生产车间

○2#

★

西风

农田

○3#

○4#

▲1#

2#▲

○5#

其它企业

2024.11.6~11.7

注：○为无组织废气检测点位，▲为噪声检测点位，★为噪声源

五、质控措施

1、检测期间，企业正常生产，环保治理设施正常运行。

2、检测布点、样品采集、运输及保存均按照有关国家或行业标准方法或技术规范进行全程序质量控制。

3、用于采样、检测分析的仪器设备均经计量部门检定或校准，并在有效使用期内。按规定在使用前后进行校准，符合质控要求。

4、所有检测人员均经过岗前培训并考核合格，持证上岗。

5、检测数据和报告严格实行三级审核制度。

六、结论

经检测，该企业粉碎工序排气筒外排废气中颗粒物浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5特别排放限值。

吹塑、注塑、挤出、成塑、焊接工序排气筒外排废气中非甲烷总烃、氨浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5特别排放限值。

厂界无组织废气中颗粒物浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9排放限值。厂界无组织废气中非甲烷总烃浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值。

（厂区）车间外1m无组织非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间大气污染物浓度限值，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值要求。

外排废水中pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、五日生化需氧量符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，同时满足涿州市松林店污水处理厂进水水质要求。

厂界四周昼间噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类限值。

---报告结束---